CQ Examina: TH-D7E

TODO EN UNO = VHF/UHF + DATOS

Por 	Blas Cantero, EA7GIB. ea7gib@redestb.es

Quizás el titulo de este articulo debería ser “Llega el siglo XXI”, en los días que corren muchos hemos dejado atrás la capacidad de sorpresa, la técnica avanza a una velocidad de vértigo, pero con la incorporación del TH-D7E a las lista de equipos disponibles en el mercado se alcanza el sueño de muchos radioaficionados a las comunicaciones digitales, esto es, el disponer de un equipo de radio que disponga de todo lo necesario para establecer un enlace digital, añadiendo claro esta un ordenador personal.

El equipo en cuestión es por un lado un típico equipo de radio portátil para las bandas de VHF y UHF, lo sorprendente y novedoso es la incorporación de una unidad digital del tipo TNC, más posibilidades de radiolocalización mediante el enlace a una unidad GPS y funciones especiales para el control remoto, además del envio de imágenes

- Vista General

Exteriormente el TH-D7E es muy similar a cualquier equipo bibanda del mercado, teclado delantero, un mando similar a un cursor, conectores laterales para accesorios y comunicación, toma de alimentación y antena. El tamaño aproximado es de 54 x 120 x 36 milímetros, el peso con la batería de origen es de 335 gramos. Se suministra con una batería de Ni-Cd de 6 Voltios y 650 mAH (PB-38), una pinza de cinturón, antena, correa de mano y cable para interconexión a la unidad GPS. Como viene siendo común en los equipos actuales la toma de antena es del tipo SMA, este tipo de conector tiene menos problemas que los típicos BNC, por lo que para  conexión a una antena exterior es necesario un adaptador del tipo SMABNC o SMAPL, siendo muy comunes en los establecimientos del ramo, o bien solicitar el cable de antena E30-3226-05. El equipo permite la alimentación tanto desde el paquete de baterías o bien directamente desde una fuente de alimentación externa con el cable de corriente (PG-2W), también existe un paquete para pilas (BT-11), existe un paquete de baterías para alta potencia de 9.6 Voltios y 600 mAH (PB-39). El diseño del paquete de baterías es similar al utilizado en los terminales de telefonía móvil, el TH-D7E tiene un cierto “aire” a teléfono móvil.

Todos los parámetros de funcionamiento pueden ser configurados utilizando el ordenador personal y un programa que puede ser bajado de la Web de Kenwood (www.kenwood.net), solo es necesario instalar el programa de control y unir el TH-D7E al puerto de comunicaciones. El programa es totalmente intuitivo y no presenta problemas de manejo. Será de gran ayuda para programar los 200 canales de memoria disponibles en el equipo.

- Datos Técnicos

El margen de funcionamiento garantizado va de 144 – 146 Mhz y de 430 – 440 Mhz, acepta distintos tipos de modulaciones: F3E (FM), F1D (GMSK) y F2D (FSK). El rango de funcionamiento va de los –20ºC a los +60ºC y el rango de tensión de alimentación oscila entre los 5.5 a los 16 Voltios cuando se alimenta desde la toma exterior y de 4.5 a los 15 Voltios en los terminales de la batería, siendo lo valores típicos de 13.8 Voltios para el primer caso y de 6 Voltios para las baterías. El consumo medio para una tensión de 9.6 Voltios y un nivel de potencia alto es de 1600 mA. El receptor es de doble conversión, con valores de 38.85 Mhz en la 1ª F.I. de VHF y de 45.05 Mhz en la 1ª F.I. de UHF, en la segunda se utiliza un valor usual de 455Khz, el valor de sensibilidad es mejor que 0.18 V para la banda principal y de 0.28 V para la secundaria. La parte de transmisión utiliza paso final híbrido, del tipo M67798LRA para la banda de VHF y el M67799MA para la banda de UHF. El equipo admite operación de full-duplex. La carga de las baterías se consigue mediante el uso de un generador de corriente constante de 70 mA. La adaptación de los niveles de los puertos de comunicaciones (RS-232) y GPS se basa en el IC518 (ADM3202ARU).

Uno de los problemas que aparecen en los equipos portatiles cuando se conectan a una antena exterior es el bloqueo del receptor, efecto muy común en zonas urbanas de donde el espectro radioelectrico esta muy saturado. Para ello, el TH-D7E dispone de una función de bloqueo de interferencias (AIP- punto de intersección avanzado) para evitar problemas de intermodulación, esta opción se activa desde el menú [1-5-6], esta función solo es operativa en la banda de VHF y si esta activo afecta igualmente a la subbanda de VHF. También es posible modificar la desviación de FM, de la banda de VHF, del valor de 5Khz a un valor estrecho de 2.5Khz.

Anteriormente decíamos que el equipo puede trabajar en forma de full-duplex, para ello solo hay que activar esta función pulsado la tecla [DUP] ; para evitar problemas de acoplamientos se puede utilizar un auricular externo, como recomienda el manual de uso.

El TH-D7E dispone de función DTMF (doble tono multifrecuencia) y de CTCSS (tono continuo), en este ultimo caso dispone de 38 valores estándares. Quizás lo mas interesante del CTCSS es la capacidad de buscar en la señal recibida el valor del tono continuo o subtono, para ello solo tiene que activarlo pulsando [F][4] y comenzará la exploración, el valor deseado se activa pulsado [OK] y se para con [ESC] .

- Modos de operación

- Funcionamiento en SSTV con el VC-H1: Es el complemento ideal para el VC-H1, para conectar el VC-H1 con el TH-D7 es necesario es cable opcional PG-4V, una vez que están interconectados se podrá introducir y superponer el indicativo en la imagen, o bien un mensaje de texto, el reporte de RSV. Igualmente se controlan los colores de los textos y la selección del modo de SSTV a usar. Los parámetros para SSTV se seleccionan en el [MENU][3] , en el se fija el indicativo [3-1] , color del indicativo [3-2] , mensajes [3-3] , color del mensaje [3-4] , reporte RSV [3-4]  y color del texto RSV [3-6] . Además en la opción [3-8] se modifica el valor de modo SSTV. Una característica curiosa e interesante es la posibilidad de control remoto del VC-H1, para ello es necesario un equipo que disponga de subtono CTCSS, la unidad TH-D7E y el VC-H1. El modo de operar es simple, cuando el equipo receptor TH-D7E recibe un subtono similar al programado y que fue enviado por el equipo emisor, da la orden a la VC-H1 de capturar una imagen, ejecuta una superposición y envía al aire la imagen capturada, todo ello se configura en la opción [3-9] [VC SHUTTER]. Observará que el tandem TH-D7E y VC-H1 abren el mundo de las ideas.

- Funcionamiento como TNC

Para utilizar el TH-D7E como equipo emisor/receptor de packet radio es necesario disponer de un ordenador con un puerto RS-232 libre, un cable de conexión entre el puerto de comunicaciones del ordenador al equipo de radio y un simple programa terminal. El cable de conexionado se puede construir siguiendo las indicaciones del gráfico adjunto. El tranceptor admite dos modos de funcionamiento: Modo Comandos y Modo Conversación, no puede trabajar como repetidor digital. Los comandos utilizados son similares a los de una TNC normal, pero su conjunto de instrucciones es un conjunto de unos 50 comandos. La función de dúplex puede estar activa cuando se están recibiendo datos. El software interno para funcionamiento como TNC esta creado por la firma TASCO.

Dentro del funcionamiento como TNC podemos diferenciar el modo de aviso de DX (Cluster), o bien como una TNC clásica enlazada a un terminal u ordenador personal.

Si elegimos el primer caso, sólo hay que pulsar la tecla [TNC] y estaremos listos para visualizar en pantalla los DX enviados en la frecuencia del nodo local del PacketCluster. Se almacenan hasta 10 avisos de DX, esta lista se puede visualizar pulsado la tecla [LIST] . Cuando se produce una entrada de DX se produce un aviso acústico.

El modo de funcionamiento clásico se basa en un programa de terminal, puede utilizar cualquiera de los existentes, en nuestro caso hemos descargado una aplicación para DOS (funciona en ventana de Windows 95/98) denominada BUXTERM, muy simple de usar y configurar. En un primer momento es necesario configurar la velocidad de comunicación entre ordenador y TH-D7E (9600 bps), longitud de los datos (8bits), bits de parada (1bit), paridad (N) y control de flujo Xon/Xoff. Con los parámetros configurados en el programa termina, encienda el TH-D7E y pulse la tecla [TNC] , esto activa la función TNC, pulse nuevamente la tecla [TNC] para pasar a modo Packet Radio. Si todo fue bien aparecerá en la pantalla del ordenador una serie de datos que genera el equipo.  Puede ver la imagen, corresponde al programa “SuperTerminal”. Por defecto el equipo tiene activo la transmisión de datos en la banda A, se puede modificar y cambiarlo a la B; para ello solo hay que activar el menú [1-4-1] y elegir la opción B. El equipo permite trabajar tanto a 1200 bps o bien a 9600 bps, el cambio de velocidad de modifica con el comando [HB] , desde la línea de comandos.

- Funcionamiento con GPS: Sistema de Radiolocalización.

Otra de las funciones del equipo es la posibilidad de trabajar en unión de un receptor GPS y de esta forma crear un sistema de radiolocalización. Para ello el TH-D7E dispone de un conector de datos para ser unido a un receptor GPS que disponga conector de datos (NMEA National Marine Electronics Association). Se adjunta un cable con conector de 2.5 mm para ser conectado al GPS, solo tiene que añadir el conector del GPS. El NMEA es un protocolo utilizado por los GPS para enviar la información recibida. La salida NMEA es del tipo EIA-422 y se puede considerar como compatible RS-232. Usualmente se trabaja a 4800 bps, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada (8N1). Todos las sentencias del NMEA 0183 son del tipo ASCII. Cada sentencia comienza con el carácter $ y finaliza con un retorno de carro/línea (CR LF). La información enviada puede ser mayor o menor en función del tipo de GPS. Se suele añadir un campo de control o checksum. Algunas direcciones para ampliar datos sobre GPS y bajar programas sobre el tema son:

http://www.packetradio.com/

http://ourworld.compuserve.com/homepages/wingps/

http://www.gpss.co.uk/eurodown.htm

http://www.tarp.com/

http://www.bonito.net

El TH-D7E incorpora como ya saben una TNC y el software necesario para tratar datos soportados por el APRS (Sistema de Notificación Automática de Packet/Posición). El sistema APRS fue creado por WB4APR e interpreta los datos NMEA, creando un sistema muy potente de radiolocalización. Para visualizar la posición de los distintos usuarios de una frecuencia solo es necesario disponer un equipo de radio, una TNC y el programa APRS o bien disponer de un TH-D7E; si además queremos que nos puedan ubicar en pantalla es necesario un GPS, una TNC y el tranceptor (o un TH-D7E).

Para que el TH-D7E sea capaz de visualizar en pantalla los datos APRS hay que seleccionar en primer lugar la frecuencia de operación y tener activa la banda de datos, posteriormente activar la función TNC. Cada vez que se recibe un paquete de datos APRS se visualiza en pantalla el indicativo de entrada, seguido en un comentario de texto; el indicativo de llamada puede ser sustituido por un objeto, tal como una alerta sobre lluvia, huracán, etc. Si el paquete de datos no se decodifico de forma correcta se indica en pantalla, existen cinco indicadores. Se pueden almacenar hasta 40 estaciones APRS en memoria, estas pueden ser visualizadas utilizando la tecla [LIST] y mediante la tecla de cursores se pueden editar. Como complemento a la recepción existen 18 iconos que se asocian como indicadores de estación. Las unidades de medida de distancia y temperatura por defecto están en millas y ºF, accediendo al menú apropiado se pueden modificar a kilómetros y ºC.

También es posible enviar datos sobre nuestra posición, existen dos formas: una es introduciendo los datos de forma manual y la otra es capturándola de un receptor GPS conectado al puerto GPS del TH-D7E. En los dos casos en necesario introducir el indicativo de la estación, para ello hay que acceder al [MENU] [2] [1] y sustituir el “NOCALL” por el indicativo deseado. Si lo desea puede fijar su icono de estación, para ello acceda al [MENU] [2] [5]. El siguiente paso en fijar los datos de Latitud/Longitud, puede ser fijado de forma manual [MENU] [2] [3], también puede pasar los datos del GPS al TH-D7E, solo tiene que situarse en el [MENU] [2] [3] y pulsar [POS]. Si los datos serán capturados de forma automática de la unidad GPS solo tiene que situarse en el [MENU] [2] [2] y activar la opción NMEA, por defecto esta en “NOT USED”.

En estos momentos ya tenemos configurado la forma de adquirir los datos de posición, solo hay que decidir la manera de enviar estos datos, las opciones disponibles son tres: MANUAL, PTT y AUTO, la configuración se efectúa en el [MENU] [2] [9]. Por ultimo debe configurar el intervalo de transmisión del radiofaro, que va de los 0.5 a los 30 minutos, se modifica en el [MENU] [2] [7].

Una función adicional del APRS es la posibilidad del envio y transmisión de mensajería, esta función es independiente de la de notificación de posición. Se permite el envio de mensajería tanto de forma individual como para grupos de usuarios. Los mensajes tienen como máximo 45 caracteres y existen 16 memorias para esta función. La función de mensajería se activa con la tecla [MSG] y mediante las teclas de cursores se accede a las distintas opciones.

Para ampliar datos sobre el APRS existe el accesorio PG-4W donde se profundiza sobre el packet radio y el APRS, también puede consultar información en Internet. Las siguientes imágenes muestran los programas APRS y WinGPS.

- Finalizando

Poco queda decir sobre esta obra de ingeniería, lo que es seguro que llenará muchas horas de ocio, en un primer momento estudiando todas sus posibilidades y posteriormente con su uso. ¿Que será lo próximo?. Un equipo similar al que aparece en un anuncio de televisión de una conocida firma de telefonía móvil..............

Saludo2.

73 de Blas Cantero. EA7GIB